Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

| Marka: ……………………..………………………..……..………..……. Model: ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE podać | PARAMETRY OFEROWANE |
| Dane techniczne pojazdu: |  |  |
| - Pojazd używany nie starszy niż wyprodukowany w 2023 roku. | TAK podać |  |
| - Pojazd wolnobieżny. | TAK |  |
| - Stan licznika nie więcej nie większy niż 2000 mth zamiatania. | TAK podać |  |
| - Maksymalna wysokość: 2 750 mm. | TAK podać |  |
| - Maksymalna szerokość bez lusterek: 1 850 mm. | TAK podać |  |
| - Rozstaw między osiami: od 1 800 mm do 2 000 mm. | TAK podać |  |
| - Średnica zawracania między krawężnikami nie więcej niż 5 500 mm. | TAK podać |  |
| - Średnica zawracania między ścianami nie więcej niż 6 500 mm. | TAK podać |  |
| - Masa własna: max. 6 500 kg. | TAK podać |  |
| - Ładowność min. 5 000 kg. | TAK podać |  |
| - Maksymalna masa całkowita nie więcej niż: 12 500 kg. | TAK podać |  |
| - Pojemność zbiornika na wodę: min. 500 litrów. | TAK podać |  |
| - Zbiornik paliwa min. 100 litrów. | TAK podać |  |
| - Silnik wysokoprężny moc maksymalna: min. 115 kW. | TAK podać |  |
| - Norma emisji spalin: nie niższa niż Euro 6. | TAK podać |  |
| - Układ kierowniczy na koła przednie. | TAK |  |
| - Układ kierowniczy wspomagany hydrauliczne. | TAK |  |
| - Układ kierowniczy po prawej stronie. | TAK |  |
| - Światła do jazdy dziennej. | TAK |  |
| - Napęd hydrostatyczny na koła tylne. | TAK |  |
| - Prędkość przejazdowa: 20-25 km/h. | TAK podać |  |
| - Ogumienie przód i tył: min 215/75R17.5, tył koła bliźniacze. | TAK podać |  |
| - Tempomat podczas zamiatania. | TAK |  |
| - Hamulce na wszystkie koła – przód tarczowe, tył bębnowe. | TAK |  |
| - Bezstopniowa regulacja szczotek talerzowych z pulpitu sterującego. | TAK |  |
| - Sterowanie szczotkami za pomocą joysticka. | TAK |  |
| - Szerokość zamiatania 2 szczotki: nie mniej niż 2 300 mm. | TAK podać |  |
| - Szerokość zamiatania z 3 szczotką: nie mniej niż 3 300 mm. | TAK podać |  |
| - Ciągniony system szczotek talerzowych: 2 szczotki umieszczone pod kabiną operatora przed przednią osią o średnicy min. 900 mm oraz dodatkowa 3 szczotka do chwastów min. 750 mm. | TAK podać |  |
| - Hydrauliczne podnoszone i opuszczane szczotki talerzowe. | TAK |  |
| - Bezstopniowa regulacja obrotu szczotek talerzowych z pulpitu sterującego | TAK |  |
| - Hydrauliczny przesuw szczotek lewa – prawa: min. 300 mm. | TAK podać |  |
| - Automatyczne podnoszenie szczotek podczas cofania. | TAK |  |
| - Wtrysk wody do ssawy w celu wiązania pyłu. | TAK |  |
| - Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy. | TAK |  |
| - Przesuwanie ssawy w prawo lub lewo o min. 300 mm. | TAK podać |  |
| - Wzmocniony system ssący – powlekany/wulkanizowany od wewnątrz. | TAK |  |
| - Pojemność zbiornika: min. 5,5 m3 brutto. | TAK podać |  |
| - Opróżnianie zbiornika poprzez kiprowanie do tyłu – hydrauliczne. | TAK |  |
| - Elektryczne podnoszone i opuszczane sito (krata) w zbiorniku. | TAK |  |
| - Wydmuch ze zbiornika skierowany do ziemi. | TAK |  |
| - Otwieranie tylnej klapy i podnoszenie zbiornika za pomocą panelu zdalnego sterowania. | TAK |  |
| - Ręczna pompka hydrauliczna do awaryjnego podnoszenia i otwierania pojemnika na zmiotki. | TAK |  |
| - Filtracja pyłu zawieszonego: certyfikat PM 2,5 oraz PM 10. | TAK |  |
| - Kabina dwuosobowa. | TAK |  |
| - Kabina z systemem ogrzewania i klimatyzacji automatycznej. | TAK |  |
| - Otwierana szyba w podłodze umożliwiająca kontrolę pracy ssawy i szczotek. | TAK |  |
| - Wskaźniki w kabinie: wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin zamiatarki oraz przebiegu, obrotomierz, miernik poziomu wody w spryskiwaczach, kontrolki: ciśnienia oleju silnikowego, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia płynu hamulcowego, hamulca postojowego. | TAK |  |
| - Regulowana kolumna kierownicy w poziomie i w pionie. | TAK |  |
| - Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka wsteczne. | TAK |  |
| - Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| - Lusterka robocze: po obu stronach kabiny. | TAK |  |
| - Lusterka szerokokątne: po obu stronach kabiny. | TAK |  |
| - Lusterka krawężnikowe: po obu stronach kabiny, | TAK |  |
| - Kamera na ssawę i tył zamiatarki. | TAK |  |
| - System wysokiego ciśnienia: min. 150 bar z wężem od długości min, 20 metrów i lancą wysokociśnieniową. | TAK podać |  |
| - Koła/koła zapasowe umożliwiające zastąpienie każdego uszkodzonego koła w pojeździe. | TAK podać |  |
| - Światła ostrzegawcze LED „pomarańczowe” min. jedno z przodu i jedno z tyłu. | TAK podać |  |
| - Światła LED: mijania, robocze z przodu na kabinie, przy szczotkach, na zbiorniku z tyłu. | TAK |  |
| - Sygnał cofania. | TAK |  |
| - Radio AM/FM, MP 3 z portem USB. | TAK |  |
| - Zestaw głośnomówiący Bluetooth. | TAK |  |
| Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku. Pojazd musi posiadać w pełni sprawne oświetlenie i układ hamulcowy. Pojazd ma być bez wycieków eksploatacyjnych, bez luzów w układach zawieszenia, kierowniczym i roboczym hydrauliki. Wszystkie mechanizmy pojazdu i wyposażenie dodatkowe mają być w pełni sprawne. |  |  |

Parametry punktowane:

Cena najmu za okres 7 miesięcy: …………………………………… zł (wpisać) – 100 %