# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

2. Meble ze stali kwasoodpornej

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy, rodzaj mebla według tabeli |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. |  |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) Korpus z podwójnej blachy stalowej o grubości min. 1 mm każda, w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1 mm płaskie. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów |  |
|  | Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, od spodu wzmocniony Miejsca połączenia zlewów i umywalek z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Komory zlewu/umywalki wykonane z tego samego materiału co blat. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Blaty ze stali nierdzewnej z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wysokości 40 mm. |  |
|  | Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wysokiej jakości. Drzwi pełne. Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejana) |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie z systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach (jeśli występują) typu - skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 (AISI 304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady. |  |
|  | Drzwi i fronty szuflad wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” wykonany ze stali kwasoodpornej. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) |  |
|  | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szaf max. co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. |  |
|  | Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę |  |
|  | Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm ± 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wszystkie szafy z drzwiami wyposażone w zamki baskwilowe. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz. |  |
|  | Jeśli w opisie występuje chłodziarka do zabudowy to powinna mieć następujące parametry: Chłodziarka z 3-ma półkami drucianymi lub ze szkła dzielącymi przestrzeń chłodzoną na cztery komory 2 x półka w górnej części o wym. 450 x 350 mm i 1 x półka w dolnej części o wym. 450 x 150 mm +/-20mm Wym. zewnętrzne chłodziarki (szer. x gł. x wys.) 500x500x650 mm +/-20mm Wym. wewnętrzne (przestrzeń chłodzona) (szer. x gł. x wys.) 450x350x500 mm +/-20mm Pojemność min.90 l Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi. Wyświetlacz temperatury zamontowany w panelu przednim szafki wskazujący temperaturę powietrza omywającego produkt a w sytuacjach alarmowych kod alarmu wyświetlany na przemian z temperaturą. Mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki. Wymagana deklaracja zgodności CE dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1918 z późn. zm.) - dotyczy chłodziarki |  |
|  | Jeśli w opisie występuje szuflada grzewcza do zabudowy to powinna mieć następujące parametry: Szuflada grzewcza Szuflada z pojemnikiem ażurowym ze stali kwasoodpornej wraz przegrodami o wysokości użytkowej min 200 mm max 250 mm; - temperatura w każdej szufladzie regulowana w zakresie od 35 °C do 45 °C; - szuflada musi posiadać zabezpieczenia nadtemperaturowe przy 46 °C; - zasilanie szuflady : 220 ÷ 240 V AC, 50 ÷ 60 Hz; - nad podgrzewaną szufladą przedni panel sterowniczy wyposażony w termostat do regulacji wyżej opisanej temperatury; panel wyposażony w lampkę (sygnał ostrzegawczy świetlny i dźwiękowy w przypadku nie domknięcia szuflady) oraz wyłącznik zasilania szuflady; Prowadnice szuflad typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Wymagana deklaracja zgodności CE dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1918 z późn. zm.) |  |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy