Załącznik nr 7 do SWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ROBOTY BITUMICZNE PO PRACACH

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA”

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót bitumicznych po pracach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Szczecina.

- Zakres zamówienia

  - Remont nawierzchni o powierzchni 1 m2 masami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi na gorąco o grubości 6 cm, z uwzględnieniem:

- zagęszczenia mechanicznego,

- powleczenia emulsją kationową krawędzi i dna ubytku,

- zabezpieczenia spoiny emulsją kationową i miałem kamiennym,

- zapewnienia i utrzymania w dobrym stanie tymczasowej nawierzchni z tłucznia             lub frezu asfaltowego, w przypadku braku możliwości uzyskania masy na gorąco (np. w czasie świąt, godzin nocnych, awarii urządzeń lub przestojów wytwórni mas bitumicznych) podlegające późniejszej wymianie w możliwie najkrótszym czasie na masą asfaltowo-betonową.

  - Dodatek za każdy 1 cm powyżej grubości 6 cm wykonania remontu nawierzchni                 jak w ppkt 1.

  - Wykonanie frezowania 1m2 nawierzchni bitumicznej.

- Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia

  - Obowiązujące przepisy prawa budowlanego, normy, warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót.

  - Wytyczne Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. miasta Szczecina.

  - Parametry techniczne betonu asfaltowego muszą odpowiadać wymogom zawartym
w PN–S–96025–2000 – „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.

- Szczegółowy zakres robót

  - Wykonawca powinien posiadać zastawy i znaki drogowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania w drogach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2022) oraz dysponować sprzętem specjalistycznym, takim jak:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Wymagana ilość minimalna [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samochód z termosem do transportu masy asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych | 2 |
| 2 | Walec ścieżkowy | 1 |
| 3 | Piła do cięcia asfaltu | 2 |
| 4 | Młot pneumatyczny lub olejowy z agregatami do kucia asfaltu | 2 |
| 5 | Zagęszczarka płytowa | 2 |
| 6 | Frezarka do nawierzchni bitumicznych | 1 |

  - Wykonawca powinien wykazać gotowość do działania w trybie awaryjnym przez cały okres trwania umowy.

  - Termin rękojmi obejmuje okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

  - Po stronie Zamawiającego leży:

- uzyskanie decyzji i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego koniecznego 
do przeprowadzenia robót,

- wywóz i utylizacja gruzu po remoncie nawierzchni.

- Warunki dodatkowe realizacji zamówienia

  - Określa się dyspozycyjność Wykonawcy, tj. czas wykonania robót od momentu przyjęcia zgłoszenia do czasu podjęcia robót:

- w dni robocze – 2 godziny

- w dni wolne i/lub świąteczne – 4 godziny

  - Wykonawca określi sposoby łączności, podając imię i nazwisko pracownika(ów),
nr telefonu(ów), nr faksu(ów):

- w dni robocze w godzinach 700  1500,

- w dni robocze po godzinie 1500 oraz w dni wolne i/lub świąteczne.

- Warunki finansowania

  - Warunki finansowania wymieniono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr……. do SWZ.

  - Nie przewiduje się zaliczek.